МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 Разработка сумматора чисел с плавающей точкой

Разработка программно-аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем

| Отчет представлен к рассмотрению: Студент группы ИКМО-05-18 | « » декабря 2022 г. | Пленкин А.В. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись и расшифровка подписи) |
| Отчет допущен к защите: | « » декабря 2022 г. |  |
|  |  | (подпись и расшифровка подписи) |
| Руководитель от кафедры | « » декабря 2022 г. | Унгер А.Ю. |
|  |  | (подпись и расшифровка подписи) |

Москва 2022

Оглавление

Введение	3

Использованная литература	11

Листинг файлов с исходным кодом	12

# Введение

Компьютерные программы, также как и прошивки для микросхем, представляют собой последовательность нулей и единиц. Интерпретация того, чем является та или иная последовательность есть забота разработчика данной программы или данной микросхемы. В соответствии с решаемой задачей разработчик может выбирать между целочисленными данными и данными в формате с плавающей точкой (floating point). Стандарт IEEE 754 определяет формат и правила работы для чисел с плавающей точкой одинарной и двойной точности. Язык VHDL имеет встроенный тип для работы с числами с плавающей точкой. Однако данный тип весьма сложен и иногда может приводить к ошибкам синтеза. Кроме того, для того чтобы использовать встроенный тип правильно, необходимо хорошо понимать принципы работы с числами с плавающей точкой.

Справка. При нормальной форме записи величина мантиссы лежит в диапазоне [0,1), т.е. 0≤f<1. Такая форма порождает неоднозначность, при которой возможно записать одно число несколькими эквивалентными способами. Например, 0.0001 можно записать как 0.000001·102 или 0.00001·101 или 0.01·10-2. Для устранения неоднозначности применяют нормализованную форму записи, при которой мантисса двоичного числа принимает значения в диапазоне [1,2). При этом, все числа (кроме 0) можно записать единственным образом.

Цель работы: на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) спроектировать сумматор чисел с плавающей точкой следующего формата.

Мантисса 8 бит.

Порядок 4 бита. Знак порядка представлен смещением на половину от длины интервала возможных значений.

Само число может быть положительным или отрицательным, о чем свидетельствует бит знака.

Итого: 8 бит мантисса + 4 бита порядок + 1 бит знака = 13 бит.

Учитывая эти замечания, наибольшее и наименьшие по модулю числа таковы: 0.11111111*21000 и 0.10000000*2-111, соответственно. Разработку сумматора разумно проводить в 4 этапа.

Порядок выполнения.

- Отсортировать числа на большее/меньшее.

Сортировка чисел на большее/меньшее – осуществляется с помощью сравнения отдельно порядков и, в случае если порядки одинаковы, мантисс исходных чисел.

- Выровнять порядки. При этом, порядок меньшего числа должен соответствовать порядку большего.

Выравнивание порядков – реализуется с помощью логического сдвига порядка меньшего числа вправо.

- Сложить мантиссы обоих чисел с учетом знака.

Сложение с учетом знака – реализует сложение в том случае, если знаки обоих чисел одинаковы, и вычитание из большего числа меньшее, если знаки различаются. Результат помещается в шину увеличенной разрядности (sum), которая позволит учесть случай переноса в следующий разряд. В зависимости от того, в какой позиции сигнала sum появляется первая единица, устанавливается значение сигнала lead0.

- Нормализовать результат.

Нормализация результата – начинается со сдвига влево мантиссы суммы на lead0 битов. Далее, необходимо учесть особые случаи:

- В случае переноса (наличие единицы в старшем бите sum) порядок результата увеличивается на 1;

- В случае, если количество ведущих нулей результата сложения (lead0) больше порядка большего числа, результат обнуляется (мантисса и порядок становятся равными нулю);

- В случае, если количество ведущих нулей результата сложения (lead0) меньше порядка большего числа, порядок уменьшается на lead0 и происходит сдвиг мантиссы влево на lead0 битов.

На рисунках 1-4 показаны фрагменты кода программы по этапам, с помощью которого спроектирован сумматор чисел с плавающей точкой. Полный листинг представлен в приложении к отчету.

Рисунок 1 – описание интерфейса сумматора.

Рисунок 2 – этап сортировки

Рисунок 3 – выравнивание порядков

Рисунок 4 – сложение порядков с учетом знака

Рисунок 5 – нормализация результата

- Написать Test Bench для сумматора

Для сумматора написано 5 различных тестов, которые проверяют работу устройства при различных входных данных. Пример кода теста приведен на рисунке. Общий код всех Test Bench’ей приведен в приложении к отчету.

Рисунок 5 – фрагмент кода Test Bench

- Протестировать работу сумматора с помощью симулятора ISim

На рисунках 6-11 представлены результаты работы сумматора с помощью симулятора ISim.

Рисунок 6 – сложение чисел 16,25 и 19,75

Рисунок 7 – сложение чисел -16,25 и 19,75

Рисунок 8 – сложение чисел 16,25 и -19,75

Рисунок 9 – сложение чисел -16,25 и -19,75

Рисунок 10 – сложение чисел 1,25 и 15,125

# Использованная литература

1. Потехин Д. С., Тарасов И. Е. Разработка программно-аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем [Электронный ресурс]:конспект лекций. – М.: РТУ МИРЭА, 2020.

2. Строгонов А. В. Цифровая обработка сигналов в базисе программируемых логических интегральных схем [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021.

3. Зайцев Е. И., Халабия Р. Ф. Организация ЭВМ и систем:учебное пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2019.

4. Певцов Е. Ф., Тарасов И. Е., Миннебаев В. М. Автоматизированное проектирование цифровых схем [Электронный ресурс]:учебное пособие. - М.: МИРЭА, 2016.

5. Красников А. К., Волосенков В. О., Никончук Я. С. Программирование микропроцессорных систем [Электронный ресурс]:учебное пособие. - М.: МГТУ МИРЭА, 2014.

6. Деменкова Т. А., Яровов Д. Д. Аппаратная реализация алгоритмов на FPGA [Электронный ресурс]:монография. - М.: МИРЭА, 2016.

# Листинг файлов с исходным кодом

l2_fp_adder.vhd

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity fp_adder is Port ( sign1 : in STD_LOGIC; sign2 : in STD_LOGIC; exp1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); exp2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); frac1 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); frac2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); sign_out : out STD_LOGIC; exp_out : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); frac_out :out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); end fp_adder; architecture fp_adder_arch of fp_adder is -- prefix 'b' stands for bigger -- s - smaller -- a - adjusted -- n - normzlized signal signb, signs : std_logic; signal expb, exps, expn : unsigned(3 downto 0); signal fracb, fracs, fraca, fracn : unsigned(7 downto 0); signal sum_norm : unsigned(7 downto 0); signal exp_diff : unsigned(3 downto 0); signal sum : unsigned(8 downto 0); signal lead0 : unsigned(2 downto 0); begin -- sort process (sign1, sign2, exp1, exp2, frac1, frac2) begin if ((exp1 & frac1) > (exp2 & frac2)) then signb <= sign1; signs <= sign2; expb <= unsigned(exp1); exps <= unsigned(exp2); fracb <= unsigned(frac1); fracs <= unsigned(frac2); else signb <= sign2; signs <= sign1; expb <= unsigned(exp2); exps <= unsigned(exp1); fracb <= unsigned(frac2); fracs <= unsigned(frac1); end if; end process; -- exponent adjustment exp_diff <= expb - exps; with exp_diff select fraca <= fracs when "0000", '0' & fracs(7 downto 1) when "0001", "00" & fracs(7 downto 2) when "0010", "000" & fracs(7 downto 3) when "0011", "0000" & fracs(7 downto 4) when "0100", "00000" & fracs(7 downto 5) when "0101", "000000" & fracs(7 downto 6) when "0110", "0000000" & fracs(7) when "0111", "00000000" when others; -- signed addition sum <= ('0' & fracb) + ('0' & fracs) when (signb = signs) else ('0' & fracb) - ('0' & fracs); -- normalization lead0 <= "000" when (sum(7) = '1') else "001" when (sum(6) = '1') else "010" when (sum(5) = '1') else "011" when (sum(4) = '1') else "100" when (sum(3) = '1') else "101" when (sum(2) = '1') else "110" when (sum(1) = '1') else "111"; with lead0 select sum_norm <= sum(7 downto 0) when "000", sum(6 downto 0) & '0' when "001", sum(5 downto 0) & "00" when "010", sum(4 downto 0) & "000" when "011", sum(3 downto 0) & "0000" when "100", sum(2 downto 0) & "00000" when "101", sum(1 downto 0) & "000000" when "110", sum(0) & "0000000" when others; process (sum, sum_norm, expb, lead0) begin if (sum(8) = '1') then expn <= expb + 1; fracn <= sum(8 downto 1); elsif (lead0 > expb) then expn <= (others => '0'); fracn <= (others => '0'); else expn <= expb - lead0; fracn <= sum_norm; end if; end process; -- output sign_out <= signb; exp_out <= std_logic_vector(expn); frac_out <= std_logic_vector(fracn); end fp_adder_arch;

l2_fp_adder_tb_1.vhd

LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; ENTITY fp_addert_test IS END fp_addert_test; ARCHITECTURE behavior OF fp_addert_test IS COMPONENT fp_adder PORT( sign1 : IN std_logic; sign2 : IN std_logic; exp1 : IN std_logic_vector(3 downto 0); exp2 : IN std_logic_vector(3 downto 0); frac1 : IN std_logic_vector(7 downto 0); frac2 : IN std_logic_vector(7 downto 0); sign_out : OUT std_logic; exp_out : OUT std_logic_vector(3 downto 0); frac_out : OUT std_logic_vector(7 downto 0) ); END COMPONENT; --Inputs signal sign1 : std_logic := '0'; signal sign2 : std_logic := '0'; signal exp1 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal exp2 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal frac1 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal frac2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); --Outputs signal sign_out : std_logic; signal exp_out : std_logic_vector(3 downto 0); signal frac_out : std_logic_vector(7 downto 0); BEGIN -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) uut: fp_adder PORT MAP ( sign1 => sign1, sign2 => sign2, exp1 => exp1, exp2 => exp2, frac1 => frac1, frac2 => frac2, sign_out => sign_out, exp_out => exp_out, frac_out => frac_out ); -- Stimulus process stim_proc: process begin sign1 <= '0'; -- + exp1 <= "1011"; -- 7 + 4 frac1 <= "10000010"; -- 16,25 -> 10000,01 sign2 <= '0'; -- + exp2 <= "1011"; -- 7 + 4 frac2 <= "10011110"; -- 19,75 -> 10011,11 wait for 50 ns; assert sign_out = '0'; -- + assert exp_out = "1100"; -- 7 + 5 assert frac_out = "10010000"; -- 36 -> 100100 wait for 100 ns; wait; end process; END;

l2_fp_adder_tb_2.vhd

LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; ENTITY fp_adder_test_2 IS END fp_adder_test_2; ARCHITECTURE behavior OF fp_adder_test_2 IS COMPONENT fp_adder PORT( sign1 : IN std_logic; sign2 : IN std_logic; exp1 : IN std_logic_vector(3 downto 0); exp2 : IN std_logic_vector(3 downto 0); frac1 : IN std_logic_vector(7 downto 0); frac2 : IN std_logic_vector(7 downto 0); sign_out : OUT std_logic; exp_out : OUT std_logic_vector(3 downto 0); frac_out : OUT std_logic_vector(7 downto 0) ); END COMPONENT; --Inputs signal sign1 : std_logic := '0'; signal sign2 : std_logic := '0'; signal exp1 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal exp2 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal frac1 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal frac2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); --Outputs signal sign_out : std_logic; signal exp_out : std_logic_vector(3 downto 0); signal frac_out : std_logic_vector(7 downto 0); BEGIN -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) uut: fp_adder PORT MAP ( sign1 => sign1, sign2 => sign2, exp1 => exp1, exp2 => exp2, frac1 => frac1, frac2 => frac2, sign_out => sign_out, exp_out => exp_out, frac_out => frac_out ); -- Stimulus process stim_proc: process begin sign1 <= '1'; -- - exp1 <= "1011"; -- 7 + 4 frac1 <= "10000010"; -- 16,25 -> 10000,01 sign2 <= '0'; -- + exp2 <= "1011"; -- 7 + 4 frac2 <= "10011110"; -- 19,75 -> 10011,11 wait for 50 ns; assert sign_out = '0'; -- + assert exp_out = "1000"; -- 7 + 1 assert frac_out = "11100000"; -- 3.5 -> 11.1 wait for 100 ns; wait; end process; END;

l2_fp_adder_tb_3.vhd

LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; ENTITY fp_adder_test_3 IS END fp_adder_test_3; ARCHITECTURE behavior OF fp_adder_test_3 IS COMPONENT fp_adder PORT( sign1 : IN std_logic; sign2 : IN std_logic; exp1 : IN std_logic_vector(3 downto 0); exp2 : IN std_logic_vector(3 downto 0); frac1 : IN std_logic_vector(7 downto 0); frac2 : IN std_logic_vector(7 downto 0); sign_out : OUT std_logic; exp_out : OUT std_logic_vector(3 downto 0); frac_out : OUT std_logic_vector(7 downto 0) ); END COMPONENT; --Inputs signal sign1 : std_logic := '0'; signal sign2 : std_logic := '0'; signal exp1 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal exp2 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal frac1 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal frac2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); --Outputs signal sign_out : std_logic; signal exp_out : std_logic_vector(3 downto 0); signal frac_out : std_logic_vector(7 downto 0); BEGIN uut: fp_adder PORT MAP ( sign1 => sign1, sign2 => sign2, exp1 => exp1, exp2 => exp2, frac1 => frac1, frac2 => frac2, sign_out => sign_out, exp_out => exp_out, frac_out => frac_out ); -- Stimulus process stim_proc: process begin sign1 <= '0'; -- + exp1 <= "1011"; -- 7 + 4 frac1 <= "10000010"; -- 16,25 -> 10000,01 sign2 <= '1'; -- - exp2 <= "1011"; -- 7 + 4 frac2 <= "10011110"; -- 19,75 -> 10011,11 wait for 50 ns; assert sign_out = '1'; -- - assert exp_out = "1000"; -- 7 + 1 assert frac_out = "11100000"; -- 3.5 -> 11.1 wait for 100 ns; wait; end process; END;

l2_fp_adder_tb_4.vhd

LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; ENTITY fp_adder_test_4 IS END fp_adder_test_4; ARCHITECTURE behavior OF fp_adder_test_4 IS COMPONENT fp_adder PORT( sign1 : IN std_logic; sign2 : IN std_logic; exp1 : IN std_logic_vector(3 downto 0); exp2 : IN std_logic_vector(3 downto 0); frac1 : IN std_logic_vector(7 downto 0); frac2 : IN std_logic_vector(7 downto 0); sign_out : OUT std_logic; exp_out : OUT std_logic_vector(3 downto 0); frac_out : OUT std_logic_vector(7 downto 0) ); END COMPONENT; --Inputs signal sign1 : std_logic := '0'; signal sign2 : std_logic := '0'; signal exp1 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal exp2 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal frac1 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal frac2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); --Outputs signal sign_out : std_logic; signal exp_out : std_logic_vector(3 downto 0); signal frac_out : std_logic_vector(7 downto 0); BEGIN -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) uut: fp_adder PORT MAP ( sign1 => sign1, sign2 => sign2, exp1 => exp1, exp2 => exp2, frac1 => frac1, frac2 => frac2, sign_out => sign_out, exp_out => exp_out, frac_out => frac_out ); -- Stimulus process stim_proc: process begin sign1 <= '1'; -- - exp1 <= "1011"; -- 7 + 4 frac1 <= "10000010"; -- 16,25 -> 10000,01 sign2 <= '1'; -- - exp2 <= "1011"; -- 7 + 4 frac2 <= "10011110"; -- 19,75 -> 10011,11 wait for 50 ns; assert sign_out = '1'; -- - assert exp_out = "1100"; -- 7 + 5 assert frac_out = "10010000"; -- 36 -> 100100 wait for 100 ns; wait; end process; END;

l2_fp_adder_tb_5.vhd

LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; ENTITY fp_adder_test_5 IS END fp_adder_test_5; ARCHITECTURE behavior OF fp_adder_test_5 IS COMPONENT fp_adder PORT( sign1 : IN std_logic; sign2 : IN std_logic; exp1 : IN std_logic_vector(3 downto 0); exp2 : IN std_logic_vector(3 downto 0); frac1 : IN std_logic_vector(7 downto 0); frac2 : IN std_logic_vector(7 downto 0); sign_out : OUT std_logic; exp_out : OUT std_logic_vector(3 downto 0); frac_out : OUT std_logic_vector(7 downto 0) ); END COMPONENT; signal sign1 : std_logic := '0'; signal sign2 : std_logic := '0'; signal exp1 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal exp2 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0'); signal frac1 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal frac2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal sign_out : std_logic; signal exp_out : std_logic_vector(3 downto 0); signal frac_out : std_logic_vector(7 downto 0); BEGIN uut: fp_adder PORT MAP ( sign1 => sign1, sign2 => sign2, exp1 => exp1, exp2 => exp2, frac1 => frac1, frac2 => frac2, sign_out => sign_out, exp_out => exp_out, frac_out => frac_out ); -- Stimulus process stim_proc: process begin sign1 <= '0'; -- + exp1 <= "0111"; -- 7 + 0 frac1 <= "10000010"; -- 1,25 -> 1,01 sign2 <= '0'; -- + exp2 <= "1010"; -- 7 + 3 frac2 <= "10011110"; -- 15,125 -> 1111,001 wait for 50 ns; assert sign_out = '0'; -- + assert exp_out = "1011"; -- 7 + 4 assert frac_out = "10010000"; -- 16,375 -> 10000,011 wait for 100 ns; wait; end process; END;